# 天竣视觉检测系统 · 客户 MES 对接数据格式

本文档面向客户 MES 系统开发方, 说明天竣检测系统如何将检测结果推送到你们的 MES. 文档版本: v1.1 (对应天竣 v2.7.11+)

## 1. 概述

天竣在每一箱工件检测完成时, 会把该箱的汇总结果通过一次 HTTP 请求推送给你们的 MES. 事件名: box_complete (正常完成) / box_timeout (超时但仍推).

- 协议: HTTP

- 请求方法: POST (也支持 PUT / GET, 可配)

- 参数形式 4 选 1 (贵方任选其一, 在天竣界面配置, 无需改代码):

  - REST / JSON — body 是纯 JSON: {"order_no":"...","result":"NG"}

  - Form-Data (打包) — 一个字段塞 JSON 字符串: param={"order_no":"..."}

  - Form 平铺 — 字段在 body 里平铺: order_no=xxx&result=NG&missing_items=A,B

  - URL 参数 — 字段全塞 URL query: POST /endpoint?order_no=xxx&result=NG&missing_items=A,B (body 为空)

- 字符集: UTF-8

- 鉴权: 支持无鉴权 / Basic / Bearer Token / API Key / 自定义 Header (贵方任选)

- 重试: 默认失败重试 3 次, 间隔 5 秒 (贵方系统幂等最好, 否则注意去重)

## 2. 请求格式 (4 种形式各自示例)

无论哪种形式, 业务字段都是同一组 “核心 4 字段”:

| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| order_no | string | 工单号 (天竣工单界面配置) | "WO-20260423-001" |
| workpiece_id | string | 工件/箱 ID (扫码器扫入) | "SN-123457" |
| result | string | 整体检测结果, "OK" 或 "NG" | "NG" |
| missing_items | array / string | 缺失/不合格物品列表 (已按物料映射转换), OK 时为空 | NG: ["PART-001","MAT-SC-B02"] 或 "PART-001,MAT-SC-B02" |

missing_items 在“平铺/URL 参数”形式下会被拼成逗号分隔字符串; 在 JSON / Form-Data 打包形式下保持数组.

### 2.1 REST / JSON 形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1
Host: mes.customer.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJ...   ← 按鉴权方式决定

{"order_no":"WO-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["PART-001","MAT-SC-B02"]}

### 2.2 Form-Data (打包) 形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

param=%7B%22order_no%22%3A%22WO-20260423-001%22%2C%22workpiece_id%22%3A%22SN-123457%22%2C%22result%22%3A%22NG%22%2C%22missing_items%22%3A%5B%22PART-001%22%2C%22MAT-SC-B02%22%5D%7D

字段名可改 (param / data / json / 其他), 值是 URL 编码后的 JSON 字符串.

### 2.3 Form 平铺形式

POST /your/mes/endpoint HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

order_no=WO-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001%2CMAT-SC-B02

每个字段一个 key, 数组默认用逗号拼接 (可配成 JSON 字符串).

### 2.4 URL 参数形式

POST /your/mes/endpoint?order_no=WO-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001%2CMAT-SC-B02 HTTP/1.1
Content-Length: 0

Body 为空, 所有字段都在 URL 里.

## 3. 业务数据示例 (解码后)

以下业务字段与“参数形式”无关, 4 种形式最终看到的数据都是这些.

### 3.1 OK 场景 (合格)

{
  "order_no": "WO-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123456",
  "result": "OK",
  "missing_items": []
}

### 3.2 NG 场景 (2 个物料缺失)

{
  "order_no": "WO-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123457",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["PART-001", "MAT-SC-B02"]
}

### 3.3 NG 场景 (1 个物料缺失)

{
  "order_no": "WO-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-123458",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["PART-001"]
}

### 3.4 超时场景 (箱未齐即超时, 仍推送)

{
  "order_no": "WO-20260423-001",
  "workpiece_id": "SN-TIMEOUT-001",
  "result": "NG",
  "missing_items": ["MISSING-StationB"]
}

说明: 超时场景下, missing_items 中未到位的工位会以 MISSING-<工位名> 形式给出.

## 4. 响应要求

### 4.1 成功响应 (HTTP 200)

贵方 MES 只要返回 HTTP 200 即视为接收成功, 响应体内容由贵方决定. 推荐格式 (天竣默认按此校验):

{ "code": 0, "msg": "ok" }

天竣的“响应校验”可以配置检查哪个字段 (如 code=0 或 success=true), 请告知贵方实际字段.

### 4.2 失败响应

- HTTP 4xx/5xx → 天竣自动重试 3 次 (间隔 5 秒)

- 3 次后仍失败 → 记录到通讯日志, 不再重试 (下一箱完成时再推下一批)

## 5. curl 调试示例 (4 种形式各一条)

### 5.1 REST / JSON

curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -d '{"order_no":"WO-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["PART-001","MAT-SC-B02"]}'

### 5.2 Form-Data (打包 param)

curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -d 'param={"order_no":"WO-20260423-001","workpiece_id":"SN-123457","result":"NG","missing_items":["PART-001","MAT-SC-B02"]}'

### 5.3 Form 平铺

curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -d 'order_no=WO-20260423-001' \
  -d 'workpiece_id=SN-123457' \
  -d 'result=NG' \
  -d 'missing_items=PART-001,MAT-SC-B02'

### 5.4 URL 参数

curl -X POST "http://your-mes-host/your/endpoint?order_no=WO-20260423-001&workpiece_id=SN-123457&result=NG&missing_items=PART-001,MAT-SC-B02" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"

## 6. 物料名称映射说明

天竣内部步骤名默认是中文 (如“螺丝A”、“垫片B”), 但贵方 MES 通常用物料代码 (如 PART-001). 天竣会在发送前按你们提供的映射表做转换, 贵方收到的直接就是物料代码.

需要贵方提供: 一份映射表 (Excel/CSV 即可), 格式:

| 天竣内部步骤名 | 贵方物料代码 |
| --- | --- |
| 螺丝A | PART-001 |
| 垫片B | MAT-SC-B02 |
| … | … |

## 7. 请贵方确认的事项 (重要 · 请逐项回复)

| # | 问题 | 贵方回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收接口的完整 URL (含 path) | ________________ |
| 2 | 请求方式: POST / PUT / GET | ________________ |
| 3 | 参数形式 (4 选 1): REST/JSON · Form-Data 打包 · Form 平铺 · URL 参数 | ________________ |
| 4 | 若是 Form-Data 打包, 业务字段名: param / data / json / 其他 | ________________ |
| 5 | 鉴权方式: 无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义 Header | ________________ |
| 6 | 若需鉴权, 具体 token/用户名密码/key | ________________ |
| 7 | 贵方响应成功判定字段 (如 code=0 或 success=true) | ________________ |
| 8 | 物料映射表 (见 §6, 可另附 Excel) | ________________ |
| 9 | 是否只在 NG 时推送, 还是 OK/NG 都要? | ________________ |
| 10 | 测试环境 URL + 生产环境 URL | ________________ |
| 11 | 最好给我们一个能打通的 curl 或 Postman 示例, 以便对齐 | ________________ |

## 8. 字段扩展 (可选)

若 §2.2 的 4 字段不够, 天竣还可以推送以下字段, 贵方按需勾选:

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| box_serial | string | 箱序列号 (天竣内部) |
| total_stations | int | 箱应包含的工位总数 |
| completed_stations | int | 实际完成的工位数 |
| timestamp | string (ISO 8601) | 推送时间戳 |
| stations | array | 各工位明细 (含每站 OK/NG 和步骤) |

## 9. 联系方式

对接过程中如有疑问, 请联系天竣技术支持.

- 项目: 天竣视觉检测系统 v2.7.11+

- 文档版本: v1.1 (新增 Form 平铺 / URL 参数两种形式)